AKARYAKIT TALİMATI

Genel Kurallar:

  - Yakıt ikmal görevlisi olmayan kişilerin yakıt ikmali yapması yasaktır.

  - İzni olmayan kimselerin yakıt ikmali yapmasına müsaade etmeyiniz.

  - İkmal yapılırken radyo, cep tlf. vb. sigara kullanımı yasaktır.

  - Herhangi bir arıza tespit ettiğinizde yetkili amirinize bildiriniz, arızayı kendiniz onarmaya çalışmayınız.

İş Güvenliği Kuralları:

- Akaryakıt boşaltacak olan tankerin tank bölgesine uygun şekilde yanaşmasını sağlayınız.

- Motorlu araçların yakıt ikmalini bitirmeden şoförün veya operatörün aracı hareket ettirmelerine müsaade etmeyiniz.

- Tanker motoru stop edilip el freni çekildikten sonra gerekirse takoz kullanınız.

- Tankerin topraklama pensesini bağlayınız.

- Sigara içilmesine ve ateşle yaklaşılmasına müsaade etmeyiniz.

- Giysilerinize yakıt döküldüğünde, derhal üzerinizi değiştirin.

- Şoför ve görevli haricinde ikmal bölgesine başkasının girmesine izin vermeyiniz.

- Akaryakıt kaçağı varsa derhal dolumu durdurunuz.

- Çatlak dolum hortumu ve arızalı dolum boşaltma başlığı tespit edildiğinde dolum yapmayınız.

- Tanka akaryakıt dolumu esnasında akaryakıt kaçağına ve aşırı doluma müsaade etmeyiniz.

- Tanker boşaltma esnasında araç radyosu çalmasına,cep ve mobil telefonu,çağrı cihazı vs…kullanılmasına müsaade etmeyiniz.

- İkmal esnasında kesinlikle tanker şoförünün aracının başından ayrılmasına müsaade etmeyiniz.

- İkmale başlamadan önce araçtaki ve tank sahasındaki yangın söndürücü cihazlarından en az 2 adetinin her an kullanılacak şekilde hazır bulundurunuz.

- Tank ve tanker çevresinin 15 metre civarında ateşli işler yapılmasına müsaade etmeyiniz.

- İkmal esnasında 15 metre civarında elektrikli aletler, matkap veya kıvılcım çıkaran aletlerin kullanılmasına müsaade etmeyiniz.

- İkmal sahasında ani kalkış ve sert fren yapmayınız.

- Aşırı yağış ve şimşekli,fırtınalı havalarda boşaltma yapmayınız.

- Akaryakıt ikmali bitince tüm cihazlar ve hortumlar emniyetli bir şekilde toplandıktan sonra aracı park sahasına alınız.kesinlikle ikmal yerinde park etmeyiniz.

- Tank sahasının güvenlik sınırları içinde her türlü yanıcı maddenin bulundurulmasına, stok edilmesine ve başka araçların park etmesine kesinlikle izin vermeyiniz.

- “Önce Emniyet” ilkesine titizlikle uyunuz.

|  | İSG UZMANI | ŞANTİYE ŞEFİ | ÇALIŞAN |
| --- | --- | --- | --- |
| ADI,SOYADI |  |  |  |
| İMZA |  |  |  |