Elle taşıma; yükün kaldırılması, taşınması, itilmesi, çekilmesi, yere konması ya da bunların kombinasyonudur. Elle taşıma işlemlerinde yapılması Gerekenler:

- Yükü tek başınıza ve emniyetle taşıyabileceğinizden emin olun. Aksi takdirde mutlaka yardım isteyin.

- Yükü nasıl kavrayıp, kaldırıp, taşıyacağınıza daha önce karar verin.

- Kaba yüzeylerin, keskin ve çentikli kenarların, kıymık ve benzeri çıkıntıların ellere zarar vermemesi için uygun eldiven kullanın.

- Yükü kaldırma sırasında ayağınızı sağlamca / emniyetle basacağınız bir yer olup olmadığına bakın. Ayağınızı sağlamca basacak yer bulamıyorsanız, zemin koşulları elverişli / emniyetli değil ise yükü kaldırmayın, yardım isteyin.

- Yükü kaldırmak için dizlerinizi kırın, asla belinizi bükmeyin.

- Kaldırma sırasında belinizi / sırtınızı dik tutun. Bas hafifçe yukarıya kalkık ve gözler yük yerine karşıya bakıyor olsun.

- Çok ağır yükleri tek basınıza kaldırmaya teşebbüs etmeyin. Yardım isteyin veya mekanik ekipman kullanın.

- Ağır yükleri kaldırırken veya taşırken ani ve kontrolsüz hareketlerden sakının.

- Aşırı zorlanma veya acı/ağrı hissedildiğinde yük asla kaldırılmamalı veya taşımaya devam edilmemelidir.

- Yükü taşırken asla kavrama seklinizi değiştirmeyin. Buna kendinizi zorunlu hissederseniz yükü tekrar kolaylıkla kaldıracak şekilde sağlam bir yüzey üstüne koyarak tutuş/kavrama şeklinizi veya pozisyonunuzu değiştirebilirsiniz.

- Yükleri omuz hizasından daha yükseğe kaldırmayın.

- Yükün indirilmesi sırasında yukarıdaki işlemleri tersinden yapın.

- Fıçı, varil vb. büyük yuvarlak kaplar, eğik düzlemlerden indirilirken takoz, kaldıraç, halat ve ip kullanılacak ve isçiler, eğik düzlemin alt başı ve indirilen kapların önünde durmayacaklardır.

- Fıçıların / varillerin taşınması veya hareket ettirilmesi sırasında ellerinize dikkat edin. Eldiven ve emniyet ayakkabısı kullanın.

- Yükleri uzak mesafeye taşırken küçük adımlarla yürüyün ve sık sık dinlenmek için ara verin. Aşırı yorgunluk, yükün kontrol edilememesine, sendelemelere ve dolayısıyla yaralanmalara neden olabilir.

- Yükü kaldırdıktan sonra belden ani dönüşler yapma. Ayaklarını kullanarak vücudunla birlikte dön.

- 25 Kilogramdan fazla yük kaldırmayınız ve taşımayınız Yüklerin kadınlar tarafından kaldırıldığı ortam ve durumlarda, yük ağırlığı yaklaşık % 30 daha azaltılmalıdır.

- Taşıma işlemleri esnasında uygun KKD kullanılmalıdır. (Baret, eldiven ve emniyet ayakkabısı yanı sıra, eğer sıcak veya korozif bir madde taşınacak ise özel malzemeden imal edilmiş tulumlar).

- Taşıma kolaylığı için ağır yükler mümkün ise daha küçük parçalara bölerek taşıyınız.

- Düsen malzemeyi yakalamaya çalışmayınız,

- Taşıdığınız malzemelerin diğer isçilere çarpmaması için gerekli dikkati gösteriniz, uyarılarınızı yapınız,

- Maddeleri uygun şekilde istifleyiniz, devrilmemesi için gerekli tedbirleri alınız, 3m den yüksek istifleme yapmayınız.

- Ağır parçaların ekip halinde kaldırıldığı veya taşındığı hallerde, önceden belirtilen kumanda hareket ve işaretleri kullanılacaktır.

|  | İSG UZMANI | ŞANTİYE ŞEFİ | ÇALIŞAN |
| --- | --- | --- | --- |
| ADI,SOYADI |  |  |  |
| İMZA |  |  |  |