1-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL KURALLAR

- İşyeri sorumlu ve ilgili kişilerin talimatı olmadan öğrenmek veya merak maksadı ile herhangi bir makinenin çalıştırma düğmesine basmayınız.

- Bir makineyi çalıştırmak için bir talimat aldığınızda; önce çalıştıracağınız makineyi kontrol ederek çalışması için gereken şartların yerinde olup olmadığına bakınız, makine üzerinde veya içerisinde insan veya makineye zarar verebilecek unutulmuş herhangi bir cisim olup olmadığını araştırınız. Daha sonra makineyi çalıştırınız.

- Herhangi bir makine üzerinde tespit ettiğiniz ve düzeltilmesi sizin göreviniz olan herhangi bir aksaklığı gidermek için (temizlik, ayar vb.) o makinenin üzerine veya içerisine girmeniz gerekiyorsa durumu en yakın sorumlu kişiye haber veriniz. Çalışır durumda ise makineyi durdurunuz. O makinenin çalıştırma düğmesi üzerine 'ARIZA VAR ÇALIŞTIRMA' ikaz levhasını asınız. Bundan sonra o makine üzerinde gerekli işinizi yapınız. İşiniz bittikten sonra hiç vakit kaybetmeden ikaz levhasını bizzat kendiniz astığınız yerden kaldırınız.

- Çalıştırma düğmelerine asılı' ARIZA VAR ÇALIŞTIRMA' İkaz levhalarını şayet kendiniz asmadıysanız kesinlikle yerinden almayınız ve bu levhaların asılı olduğu çalıştırma düğmelerine dokunmayınız.

- Herhangi bir depoyu temizlemek için depo içerisine girmeden önce o depoya su veya başka bir madde basan pompaların ve varsa karıştırıcısının çalıştırma düğmesi üzerine 'ARIZA VAR ÇALIŞTIRA’ ikaz levhasını asınız.

- Çalışan bir makine üzerine çıkmayınız ve içerisine girmeyiniz.

- Döner kısımlardan korununuz.

- Korkuluklardan aşağıya sarkmayınız, merdivenlerden çıkarken korkuluklara tutununuz.

- Kaygan ve ıslak zemin üzerinde yürürken dikkatli olunuz ve altı lastik ayakkabı giyiniz.

- Çıplak ayakla dolaşmayınız, altı kösele yüksek topuklu ayakkabı giymeyiniz ve ayakkabılarınızın topuğuna basmayınız.

- Aydınlatma maksadı ile mutlaka 24 voltluk seyyar lamba kullanınız. Kesinlikle 220 voltla çalışan seyyar lamba kullanmayınız.

- Bir kablonun uç izolasyonunu soyarak dişi prize sokmak suretiyle elektrik almaya kalkmayınız. Mutlaka fişli kablolar kullanınız.

- Kesinlikle trafo odasına veya elektrik kablolarının bulunduğu mahale girmeyiniz veya bu tabloların kapaklarını açmaya teşebbüs etmeyiniz.

- Ampul değiştirmeye teşebbüs etmeyiniz.

- Elektrik motorlarının üzerine su tutmayınız.

- Kreyn ve diğer kaldırma aletlerini kullanmadan önce sapan ,kanca zincirlerini kontrol ediniz.

- Yük altında durmayınız.

- Çalışırken daima dikkatli olunuz ve işinizden başka bir şey düşünmeyiniz.

- işyerine dinlenmiş ve zinde olarak geliniz. Kesinlikle alkollü içki veya uyuşturucu ilaçlar alarak işyerine gelmeye teşebbüs etmeyiniz.

- işyeri sorumlu ve ilgili kişilerin talimatlarına harfiyen uyunuz. Onlara karşı saygılı olunuz ve kesinlikle işyeri sorumlu ve ilgili kişiye laubali hareketlerde bulunmaya teşebbüs etmeyiniz.

- İşyerinde kesinlikle şakalaşmayınız.

- Size teslim edilen makine ve teçhizatı iyi koruyunuz. Bir makine üzerindeki çalışmanız bittikten sonra bu çalışma sırasında kullandığınız bütün alet ve parçaları toplayınız. Kesinlikle bu alet ve parçaları kullandığınız yerde unutmayınız.

- Sigara içme mahalleri dışında sigara içmeye teşebbüs etmeyiniz.

- Bilmediğiniz bir şeyi olup olmadığını deneyerek değil de bu konuda bilgi sahibi sorumlu ve ilgili kişiye danışarak öğreniniz.

- İçerisinde sıkışmış hava, buhar, su ve yay bulunabilecek bir parçayı sökerken gerekli bütün emniyet tedbirlerini eksiksiz alınız. O parçaya hedef olmayacak şekilde kendinizi siper ediniz.

- Ancak tecrübeli operatörlerin kullanabileceği makine ve teçhizatı kullanmaya teşebbüs etmeyiniz.

- iş emniyeti bakımından tehlikeli bulduğunuz bütün hususları işyeri sorumlu ve ilgili kişiye derhal bildiriniz, ikaz levhası, korkuluk, muhafaza veya merdiven gerektiren yerlere vakit geçirmeden işyeri sorumlu ve ilgili kişiye bildiriniz.

- İşinizde tehlikeli saydığınız bir çalışma şekli varsa aynı işi tehlikesiz ve emniyetli bir şekilde nasıl yapabileceğiniz konusunda işyeri sorumlu ve ilgili kişiden bilgi isteyiniz.

- İşyerinizi son derece temiz tutunuz. Sağa sola tükürmeyiniz ve çöp atmayınız.

- İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere tam olarak uyunuz,

- İşyeri ilan tahtası veya panosuna, işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarını okuyunuz ve bu kurallara uyunuz,

- İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından, zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyunuz,

- Şahsınıza verilen görevi, size tarif edildiği şekilde yapın, kendi işinizden başka işe karışmayın, işyeri sorumlu ve ilgili kişilerin verdiği emirlere uyunuz,

- İşinizi yaparken sizden beklenebilecek bütün özeni gösteriniz, işinizde ve güvenliğinizde gerekil çabayı gösteriniz,

- İşyerinde kullandığınız bütün malzeme ve aletleri düzgün kullanınız, zarar görmemesine dikkat ediniz,

- Arkadaşınızın kişisel emniyetini kendi emniyetiniz kadar önemseyiniz,

- İşyerinin muhtelif yerlerine çeşitli maksatlar için asılmış bulunan uyarı levhalarını tek tek okuyunuz ve bu levhalardaki uyarılara muhakkak uyunuz,

- Uyarı (ikaz) levhalarının yerlerini ilgili ve sorumluların haberi olmadan değiştirmeyiniz,

- İşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel koruyucuları devamlı olarak kullanınız. Bu malzemelerin kırılması, kaybolması, eskimesi vb durumlarda amirinize haber vererek ve izin alarak yenisini alınız ve kişisel güvenliğiniz için çok lüzumlu olan bu koruyucular olmadan işbaşı yapmayınız,

- Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri, talimatlara uygun bir şekilde kullanınız ve iyi ve temiz bir halde muhafaza ediniz,

- Kişisel koruyucularınızın kaybolmaması ve yıpranmaması için, onları iş bitiminde bu iş için ayrılmış bir alana koyunuz,

- İşyerinde çalışan diğer işçilerin ve misafirlerin güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde çalışınız,

- Sivri uçlu, keskin uçlu gibi insanlara zarar verebilecek malzemeleri gelişi güzel atmayınız ve ortalıkta bulundurmayınız,

- Düşme ve kayma tehlikesi olan ve üç metreden daha yüksek kısımlarda çalışırken muhakkak surette güvenlik kemerleri belinize takın ve halatı sağlam bir yere geçirdikten sonra kancaya takın, halatı kısa geldiği taktirde, kendinize halat alın ve bunu güvenlik kemerinin kancasına sıkıca bağladıktan ve ilave halatın diğer ucunu yine sağlam bir yere tutturduktan sonra çalışmaya başlayın.

- İşyeri sahasında hiçbir şekilde yatmayınız ve uyumayınız.

- İşyerinde kesinlikle şaka yapmayınız,

- Girilmesi yasaklanmış alanlara zorunlu hallerde ilgili ve sorumlu kişiye bilgi vermeden girmeyiniz,

- İşyeri içinde veya civarında bulunan deniz, havuz, su birikintisi, dere, nehir, gibi yerlere kesinlikle girmeyiniz.

- işyerinden izinsiz ayrılmayınız, işyerinde misafir, akraba ,  hem şehri vb. kabul etmeyiniz,

- İşyerinde olan en ufak iş kazasını derhal işyeri ilgili ve sorumlularına bildiriniz,

- İşyerine tabanca, tüfek, bıçak vb. ile gelmeyiniz,

- İşyerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği eğitim toplantılarına katılınız,

- işyerinde alkollü madde kullanmayınız, alkollü bir şekilde gelmeyin ve alkollü çalışmayınız,

- İşyerinde yapılan işe giriş muayenesi dahil, aşılama gibi sağlık kontrol ve periyodik muayenelerinizi yaptırınız,

- Sağlık durumunuza uygun işlerde çalışınız,

- İşyerinde görmüş olduğunuz ve tehlikeli olabilecek bütün durumları sorumlulara iletiniz,

- Tadilat olan işyerlerine girerken ve çalışma yapılan yerlere giderken etrafı kontrol ediniz ve sadece bu iş için ayrılmış yerlerden gidiniz, duvarlara, borulara tırmanmayınız ve atlamayınız,

- Araçların geçtiği yollarda dikkatli olunuz, yayalar için ayrılmış kısımları kullanınız,

- İnşaat sahasında dolaşırken terlik vb. giymeyin ve çıplak dolaşmayın,

- İşyerinde çalıştığınız sürece kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istiflemesi ve araçları gelişi güzel yerlere bırakmayınız.

- Yürürken önünüze bakın.

- Vukua gelecek en ufak bir iş kazasını bir iş yeri ilgili ve sorumlularına haber verin.

- Cam,saç ve çimento harçla levhalardan yapılmış veya eskimiş,yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda , çalışacağınız zaman ilk önce işyeri ilgili ve sorumlularından çatı merdiveni temin edin ve bunu kullanın ve buralarda tam güvenlik sağlamadıkça çalışmayın.

- Tadilat süresince betonarme merdiven ve sahanlıkların boşluk taraflarına , sağlam malzemeden korkuluk yapınız. Bu korkulukları, esas korkuluk yapılıncaya kadar sökmeyiniz.

- Tadilat süresince veya işin yürütümü sırasında yapılan geçitlere sağlam şekilde korkuluk yapın ve bu korkulukları geçit sökülünceye kadar sökmeyin

- Taban veya döşemelerdeki çeşitli maksatlar için bırakılan boşluk ve deliklere (örn: Asansör, aydınlık vs.) boşluğu korkuluk yapın veya bu deliklerin üstlerini geçici bir süre için uygun şekilde kapatın. Korkuluk veya kapakları işyeri ilgili ve sorumlularının haberi ve izni olmadan sökmeyin.

  - Kişisel Koruyucular Kullanım Talimatı

- İşçilerin başına bir cismin düşmesi, çarpması veya vurulması tehlikesi olan işlerde; başın korunması için başa iyi oturan ve yanmaz veya ağır yanar malzemeden baretler verilmelidir. Kullanılan baretlerde çatlak kırık vs. gibi hasarlar tespit edildiğinde değiştirilir.

- Gözler için tehlikeli olan işlerde çalışan işçilere, gözün korunması için o işe uygun gözlük verilmelidir. Normal görmeleri için numaralı gözlük kullanmak zorunda olan işçilere, koruyucu gözlük takmaları gerekli olan yerlerde, koruyucu gözlüklerin camı sıhhi amaçla kullanılan gözlük numaralarına uymalıdır.

- Kullanılan gözlüklerde, çizilme kırık vs. gibi hasarlar tespit edildiğinde değiştirilir.

- Gürültülü yerlerde çalışan işçilere, kulakların korunması için uygun kulak tıkaçları verilir. Kulak tıkaçlarının bir defa kullanılması gerekmektedir.

- Saha çalışanları çelik burunlu iş emniyet ayakkabısı kullanır.

- Emniyet kemerlerinin taşıma yükü en az 1150 kg olmalıdır. Emniyet kemerleri İSG çalışanlarının kontrolünde amacına uygun olarak kullandırılır.

- Emniyet kemeri ve teçhizatının kesik veya kusurlu olup olmadığı, perçin veya dikişlerinin sağlam olup olmadıkları kontrol edilir.

- Emniyet kemerinin kesilmesi perçem ve dikişlerinin zarar görmesi vs. gibi arza durumlarında koruyuculuk işlevini yitirmesi durumunda kullanılmamalıdır.

- İş emniyet ekipmanları personel zimmet formu ile teslim edilir. Personelin ayrılması durumunda verilen ekipman geri alınır.

- EI ve kolun korunması için kullanılacak eldivenler işe uygun olmalıdır.

- Su veya çamur içinde çalışan işçilere uygun boyda çizmeler verilmelidir. Bu çizmeler diz altında olmalıdır.

- Yağışlı havalarda işçiler tarafından yağmurluk ve çizme giyilir.

3- İŞ MAKİNE-EKİPMANI VE TRAFİK

Çalışmaya Başlamadan Önce Yapılacak İşlemler (Son Kontrollar)

- Makine kontrol edilmeli, her parçasının emniyetli olarak yerinde olduğu ve görev yapar durumda olduğu belirlenecek,

- Çalışmaya başlamadan önce, bütün mahfazalar, emniyet kemerleri, makinaya ait ve kişisel koruma donanımı gözden geçirilecek; uygun ve görev yapar durumda olduğu belirlenecek,

- Tamirata ihtiyaç gerektiren makinalar tamir edilmeden ve çalışmasında sakınca olmadığına dair yetkililerden onay almadan çalıştırılmayacak,

- Lastiklerin hasarlı olmamasına ve uygun basınçta olmasına dikkat edilecek,

- Yakıt ikmali esnasında, yangına karşı gerekli tedbirler alınacak, sigara içilmeyecek, motor kapatılacak, statik elektriğe karşı gerekli tedbirler alınacak,

- Çalışma esnasında görüşün engellenmemesi, görüşün iyi olması için gerekli tedbirler alınacak, camlar silinecek, buğulanması önlenecek,

- Kaymayı önlemek için, kavrama demirlerindeki, basamaklardaki ve operatör kabinindeki yağ, gres, kar, buz ve çamur silinecek,

- Aracınıza çıkmadan önce, aracın etrafı dolaşılacak, aracın yanında, altında veya içinde kimsenin olmadığından emin olunacak, civarda çalışan işçiler uyarılacak, makinanın çalıştırılacağı duyurulacak,

- Çalışma ortamında bulunan şahısların ortamdan uzaklaşması ve emniyetli bir yerde durması sağlanacak,

- Araca çıkarken, kayma ve düşmeye karşı dikkatli olunacak, tutamaklardan tutunarak çıkılacak, araca çıkarken iki el de serbest olacak, iki elle tutunarak araca çıkılacak, direksiyon veya levyeler tutamak olarak kullanılmayacak,

- Koltuk en iyi şekilde ayarlanacak ve emniyet kemeri takılacak,

- Operatör platformu ve kabini sağlam korkuluklarla korunmalı hale getirilecek.

- Giriş çıkış yerlerine uyulacak, sürat tahdidine uyulacak,

- Makina çalışma sahası yeterli genişlikte olacak. (ani çökme ve göçme durumunda makinenin kaçabilmesi için yeterli genişlikte manevra sahası olmalı)

Araç Çalıştırırken Dikkat Edilecek Hususlar

- Emniyet kemeri bağlanacak,

- Kontrol levyelerinin boşta olması sağlanacak,

- Motor, operatör koltuğundan çalıştırılacak,

- Çevredekiler ikaz edilecek ve uyarılacak.

- Motor çalıştıktan sonra bütün göstergeler kontrol edilecek, uygun ve çalışır durumda olduğu görülecek,

- Soğuk havalarda çalıştırma maddeleri kullanıldığında, bu maddelerle ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerine riayet edilecek (Bu sıvılar parlayıcıdır, alev alabilir, dikkat edilmelidir.)

- Kapalı yerlerde yapılan çalışmalarda egzoz dumanına karşı gerekli tedbirler alınacak.

İşe Başlamadan Önce Makinada Yapılacak İşlemler

- Servis acil durum ve park frenleri kontrol edilecek,

- Durup kalkabileceğinizden emin olunacak,

- Vitesler kontrol edilecek,

- Direksiyon kontrol edilecek,

- Kova, bıçak ve diğer ekipmanlar kontrol edilecek,

- Kontrol işlemleri emin bir sahada yapılacak.

Diğer Çalışanlarla İlgili Dikkat Edilecek Hususlar.

- Makine ve çevresinde diğer kişiler olmayacak,

- Operatör kabininde veya başka bir yerde insan taşınmayacak,

- Kova veya kepçe, asansör olarak kullanılmayacak,

- Yük, insan üstünden geçirilmeyecek,

- Geri manevralarında, geri manevra alarm sisteminin çalışmasından emin olunacak, bir işaretçi yardımcı ile manevra yapılacak,

- Taşınan yükler operatörün görüş alanını kapatmayacak,

- Tehlikeli sahalarda, gerekli durumlarda operatörü ikaz edecek bir görevli, tehlikeyi gözlemek üzere görevlendirilecek

- Amirlerinin izni olmadan çalışılan iş makinası, ehliyetli dahi olsa başka hiç bir kimseye verilmeyecek.

- Amirlerinin izni olmadan çalışılan iş makinası, başka herhangibir iş ve işyerinde kullanılmayacak.

Makina Park Edileceği Zaman Dikkat Edilecek Hususlar

- Kepçe ve bağlantı yere indirilecek,

- Vites boşa alınacak,

- Motor kapatılacak,

- Anahtar alınacak,

- Park freni çekilecek,

- Düz yerde park edilecek,

- Eğimli sahada dikey açıda park edilecek,

- Eğimli yerde park edilmesi zorunlu olduğunda tekerlekler bloke edilecek,

- Operatör kabini bekçi kulübesi gibi kullanılmayacak.

Bakım Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Makina bakımı düz bir yerde yapılacak,

- Tekerlekler bloke edilecek,

- Kepçe, bıçak gibi bağlantılar zemine indirilecek,

- Basınçlı sistemler boşta bırakılacak,

- Akü boşa alınacak,

- Mafsallı makinelerde direksiyon çevresi kilidi bağlanacak,

- Gerekli ikaz ve uyarı levhaları takılacak,

- Kepçe, bıçak, damper gibi araçlar kaldırılacak ise emniyet (demirleri ) sistemleri ile desteklenecek,

- Zeminin düzgün ve kuru olasına dikkat edilecek,

- Araç kriko ile kaldırıldıktan sonra mutlaka sehpalarla desteklenecek,

- Basınçlı kısımlar açılırken dikkatli olunacak, önce basıncın düşmesi sağlandıktan sonra kapak tamamen açılacak,

- Ağır parçaların kaldırılması ve taşınmasında taşıma kaldırma kaidelerine riayet edilecek.

Lastiklerin Takılmasında, Şişirilmesinde, Taşınmasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Lastik kilit halkaları çıkarılırken dikkatli olunacak,

- Lastik yapılırken; çok eskimiş yıpranmış lastik kullanılmayacak, lastikler uygun basınçla şişirilecek, lastik şişirirken yanda durulacak, lastik yaparken ve şişirirken koruyucu kafeste olacak, lastik yaparken uygun aletler kullanılacak.

4-AÇIK İŞLETME ÇALIŞMADA UYGULANACAK HUSUSLAR

- Açık işletme ile ilgili bilumum işlerde görevli bulunan ocak formeni, görevlendirildikleri iş yerleri ve iş makinelerini kontrol etmekle, tehlike gördükleri hallerde tehlike ortadan kaldırılıncaya kadar çalışmayı durdurarak İşletme yetkilisi ve işletme müdürüne bilgi vererek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

- Operatör ve şoförler vardiya başlarında ve herhangi bir sebeple vuku bulan duraklama sonrası muhtemel tehlikelere karşı makinelerinin civarında herhangi bir şahsın veya engelin bulunmadığını, çalışacakları işleriyle kayma, yuvarlanma, çökme gibi tehlikeli olabilecek bir durum olmadığını, makinelerin arızasız olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür.

- Operatör ve şoförler, özel talimat ve ehliyetleri icabı gereken kontrolü yapmadan, hava basınçlı iş makinelerinde hava istenilen basınca yükselmeden ve frenlerini kontrol etmeden komaya basıp 10-15 sn. beklemeden makineleri harekete geçiremezler.

- Yükleme boşaltma ve manevra yapılan iş yerlerinde, manevracı, gözcü veya o iş yerinde kumanda vermeye yetkili bir şahıs kumanda işi ile görevli olmadıkça, yükleme, boşaltma ve manevra işleri yapılmaz. Operatör ve şoförler çalışma esnasında görevli manevram ve harmancıları iş sahasında göremedikleri takdirde çalışmayı durdururlar.

- Kademe genişliği, iş makinelerinin güvenle ve kolaylıkla manevra yapacak düzgün ve genişlikte, makine emniyetini tehdit etmeyecek ve tehlike oluşturulmayacak şekilde olmalıdır.

- Operatör ve şoförler çalışma esnasında makinelerinde usulüne uygun oturur veya dururlar. İş makinelerine tehlike arz edebilecek taraftan binilip inilmez.

- Operatör ve şoförler, manevram ve gözcülerden anlaşılır şekilde, işaret ve kumanda almadan hareket edemezler.

- Taşıma aracı, yükleme makinesinin boşaltma ve operatörünün görüş sahasına girip durmadan, yükleme işine başlanılmaz. Taşıyıcı aracın şoförü kepçeli makinelerle yapılırken aracına inip binemez.

- Kepçeli makinelerle yapılan yüklemelerde, kepçenin, taşıyıcıların, şoför mahalli ve kaportası üzerinden geçirilmesi yasaktır. Kepçe manevraları daima kasa gerisinden veya yanlarından yapılır.

- Yükleme ve manevra sahalarına düşen parçalar manevracı ve diğer bir görevli şahıs tarafından o sahada çalışan bütün operatör ve şoförlere bizzat haber vermeden kaldırma işine başlanamaz.

- İş makineleri, çalışılan yerin ve makinenin özelliğine göre emniyet hudutları dışında bir hızla çalıştırılamaz.

- Yol müsaitte olsa vasıtaların karşılaştığı ve şahısların bulunduğu yerlerde hız azaltılır. Bir yol üzerinde aynı istikamette seyreden ağır taşıt araçları birbirini geçemez.

- Toprak ve Taş kamyonları, Greyder, Buldozer ve bilimum hareketli iş makineleri, inişlerde vitesten çıkarılmaz.

- Direksiyonlu iş makinelerinde, direksiyon simidi, bağlantılarından tutulamaz. Direksiyon simidi başparmaklar dışta kalmak suretiyle tutulur.

- Vardiya arlarında ve her türlü duraklamalarda, iş makinelerinin bütün kontrol levyeleri stop durumunda ve frenler sıkılmış vaziyette bulundurulur.

- İş makinelerinde geçiş üstünlüğü yüklü ve büyük iş makinelerine aittir.

- Yollan keserek geçen veya manevra sahalarında bulunan elektrik kablolar, altlarında iş makinelerinin serbestçe geçebilecekleri genişlik ve yükseklikte sağlam sehpalar (kablo köprüleri) üzerine kaldırılır.

- Ekskavatörlerin veya ekskavatör gibi çalıştırılan yükleyicilerin yürüme, yanaşma ve çalışmasında operatörü sorumludur. Operatör, bir tehlike anında uzun koma çalarak etrafındakileri uyarır.

- Makinelerin uzak yerlere yürütülmesi ilgili ustabaşı veya formen nezaretinde yapılır. Ekskavatör gibi bomlu iş makinelerinin bir yerden diğer bir yere nakilleri veya manevralarında bom’un telefon ve elektrik tellerine dokunmasına meydan verilmez. Damperli kamyonlar, kas al an kalkık vaziyette hareket ettirilemez.

- Ekskavatörlerin veya ekskavatör gibi çalıştırılan yükleyicilerin çalıştırılacağı yerlerde ayna (kademe) yüksekliği ekskavatörlerde boom yüksekliğinden, yükleyicilerde kepçenin azami kalkış yüksekliğinden fazla olmaz.

- Dekapaj ve ocak aynalarının kazınmasında, ana tabanına gitmek suretiyle üst kısımların büyük bloklar halinde kın İm asına meydan verilmez.

- İş makinelerinin boomlan, ani hareket ve kuvvetlere maruz bırakılmamalıdır.

- Sallama kepçeli iş makineleri çalışırken, makinelerin devrilmesine, makine veya çevresine, muhtemel tehlikelere karşı, makine paletleri veya ayaklan dibinden pasa alınmaz ve makineye normal üst seri hareketler yaptırılmaz.

- Ekskavatör gibi boomlu iş makinelerinde yük, askıda bekletilmez.

- Ekskavatörler, vinç gibi boomlu iş makinelerinin boom meyli tayin edilen derecelerin altında veya üzerinde olamaz. Devamlı işlerde çalışan makinelerin boom meyilleri ayarlanıp sabit tutturulur. Boom ayarlannı yetkili mühendislerden başkası değiştiremez.

- Kayma, göçme, yuvarlanma tehlikesi gösteren ayna veya meyilli arazi diplerde çalışan operatörler kullandıktan makinelerin cephesini daima tehlikeli tarafa çevirmek suretiyle çalışmalıdır.

- Her şoför trafik kurallarına ve verilen talimatlara göre hareket etmekle yükümlüdürler.

- Gece çalışan iş yerlerinin çalışan kısımlar kâfi derecede ışıklandırılır. Farları yanmayan veya tek fan yanan iş makineleri ve kamyonlar servisten çıkarılır.

- İş makineleri, kapasitesinden fazla yükle çalıştırılmaz.

- Her ne suretle olursa olsun iş makinesini terk etmek isteyen operatör ve şoförle, kepçe ve bıçaklı makinelerde kontrol levyelerini stop durumuna getirmeden frenleri sıkmadan gerekli emniyet tedbirlerini almadan, elektrikli iş makinelerinde jeneratör gruplan stop ettirilmeden makinelerden ayrılmazlar.

- Operatör ve şoförlerin çalışma alanında yemek , başkaları ile konuşmak, şakalaşmak, kitap okumak, direksiyon veya kumanda levyelerini bırakmak gibi hareketlerde bulunmaları yasaktır.

- Düşme, kayma, çekme veya çökme ihtimali olan tehlikeli yerlerde çalışacak işçiler, emniyet kemeri takmadan veya işin ve işyerinin özelliğine göre gerekli emniyet tedbirlerini alamdan çalışamazlar.

4-DAMPERLİ KAMYON KULLANIM TALİMATI

1. Damperli kamyon kullanılmasında uyulması gereken kurallar;

- Bütün sinyalleri kontrol ediniz.

- Motoru çalıştırmadan kornaya basınız.

- Çıkma ve inmeyi usulüne göre yapınız.

- Ayakta iken vasıtalara dikkat ediniz.

- Bütün lastik tedbirlerine dikkat ediniz.

- Her an kamyonu kontrol ediniz.

2. Damperli kamyon kullanılmasında yapılmaması gerekenler

- Aşırı hız yapmayınız.

- Yetkisiz kişiler taşımayınız.

- Basamaklar üzerinde hiç kimseyi  seyahat ettirmeyiniz.

- Hareket halinde bir vasıtadan inme ve binme yaptırmayınız.

- Bütün hidrolik sistemlerini kontrol ediniz.

- Hava sisteminizi kontrol ediniz.

- Lastikleri doğru oranda şişiriniz.( Yüksek hızda lastik patlaması acil durum yaratabilir. )

- Radyatör, soğutucu, hidrolik ve hava basıncı sistemlerini kontrol ederken bütün basıncı düşürünüz.

- Eğer, vasıta yedeğe alınacaksa mutlaka yetkili amirinize haber verin (Aracı yedeğe almak emin bir yöntem değildir.)

- Aracınızın tekrar hazır olup olmadığını kontrol ediniz.Işıklar,Korna, Silecekler ve sinyal cihazları, göstergeler.

- Duruş esnasında ayak pedalını devamlı pompalamayın. Hiçbir zaman duruş frenini park için kullanmayınız.

- Yokuş aşağı inerken vitesi şartlara göre küçültünüz.

- Bütün yol işaretlerine uyunuz. Kamyonu hareket ettirmeden önce damperin tamamen indiğinden emin olunuz.

- Aracınızı yol, hava ve yükün ağırlığına göre kullanın.

- Yokuş yukarı veya aşağı inerken vites sırasını emin şekilde değiştirin.

- Yokuş aşağı motoru durdurup boş vitesle kesinlikle inmeyiniz.

- Her türlü hız/ yük durumunda durma mesafesini ayarlayın.

- Geriye gidiş yapmadan önce sahanın açık olduğuna kanaat getirin. Ve alarm, ışık sistemlerini kontrol edin. Yükleme ve boşaltma esnasında sinyalci varsa onun direktiflerine uyunuz. Ayakta durmayınız, koltuğunuzu terk etmeyiniz.

- Engebeli araziyi geçerken bir açı zaviyesi ile gidin.

- Her zaman düz yerde park etmeye çalışın.

- Yamaçta park etmekten başka çareniz yoksa kamyonunuzu dik açıda park ediniz. Park esnasında el frenini, müteakip, lastikleri takozla bloke edin.(Yollar park edilmek için değildir. Eğer park etmeniz gerekiyorsa en emin yeri seçiniz.

- Çalışma esnasında lastiklerde belirli miktar hava basıncının artması normaldir,azaltılmamalıdır.

- Yakıt ikmali esnasında motoru stop ediniz. Sigara içmeyiniz. Motor sıcaksa ekstra dikkat ediniz.

- Akülerin yanına ateşle yaklaşmayın. Akü kutupları arasına metal maddeler koyarak kontrol etmeyiniz.

- Yangın söndürücülerini kontrol ettiriniz.

- Motor suyunu kontrol ederken (Şayet motor sıcaksa) radyatör kapağını basıncı bırakacak kadar gevşetiniz

- Hava tanklarından su tahliyelerini yapın.( Özellikle soğuk havalarda hava tanklarını günde en az bir defa boşaltın.)

- Eğer aracınız elektrik kaynağı yapılacaksa akü kutup başlarını veya saha konvektörünü ve terminalini alternatörden ayırınız.

5- Makinenin İşletme, Bakım ve Tamiratında Yapılacak İşlemler ve Uyulacak Güvenlik Kuralları

Makinenin işletme ömürü, uzun yıllar çalışmada özelliğini muhafaza etmesi, işletmenin durumuna ve herşeyden öncede o makinada çalışan kişinin tutum ve davranıına bağlıdır.

Makinenin çok kısa bir zamanda işgöremez hale gelmesi muntazam olmayan bir işletme, düzensiz yağlama ve bilinçsiz bir tamiratın sonucunda meydana gelir.

Tatbikatta, kullanılan makineler genel olarak kullanıldıkları maksat ve teknolojinin getirdiği yenilikler dikkate alındığında birbirlerinden farklılık gösterire. Bu durum esas alındığında bir çok makinenin  işletilmesi ve çalıştırılması, bakım ve tamiratı birbirinden farklıdır. Kullandığınız makinanın teknik özelliği, bundan sonra belirtilecek kurallara uyulduğu takdirde uzun süre devam edebilir.

Çalışma hayatında meydana gelen kazaların çoğunluğu makinelerde meydana gelmektedir. Burada açıklanan kurallara gerekli uyum gösterildiği takdirde makinalarda herhangi bir kazaya uğramanız veya baka bir kimsenin kazaya uğraması söz konusu değildir.

- Makinenin İşletilmesi Sırasında Uyulacak Güvenlik Kuralları

            - Makinayı çalıştırmaya başlamadan önce, hareketli kısımların (transmisyon tertibatı, volan, kayış, kasnak, dişli ve buna benzer kısımlar) uygun şekilde korunup korunmadığını kontrol ediniz. Bu gibi kısımlar muhakkak koruyucu içinde olmalıdır. Eğer koruyucu  veya koruyucular takılmamışş ise, durumu amirlerinize haber veriniz ve giderildikten sonra çalışınız.

            - Makinaya ait koruyucular takıldıktan sonra, herhangi bir kazaya neden olunmaması için makinanın her tarafını kontrol ediniz. İstenmeyen bir malzeme veya herhangi bir eksiklik kazaya neden olabilir. Bu işlem müsbet şekilde tamamlandıktan sonra makinayı çalıştırmanız mümkündür. Ancak, çalıştırma sistemi uzakta ise makinayı çalıştırmadan önce uygun haber sistemi kurulacak ve tehlike olmadığı takdirde makina çalıtırılacaktır.

            - İşletme sırasında, kullandığınız makinaya ait koruyucuların, güvenlik teçhizat ve tertibatının çıkarılması veya işe yaramaz hale getirilmesi kati surette yasaktır.

            - Bu koruyucular, ancak kontrol, ayar, bakım ve onarım (tamirat) sırasında kaldırılacak ve işin bitiminde sağlam bir şekilde yerine takılacaktır.

            - Takımlar veya aletleri makina üzerine koymayınız. Bu gibi malzemeleri takım dolabında muhafaza ediniz.

            - Takım dolabı içerisine sadece, lüzumlu ve size teslim edilen aletleri koyunuz. Takım dolabı içerisine şahsi eşyalarınızı koymayın.Rulman ve düz yatakların ısınması 50° geçmemelidir.

            - Motor sargılarının ısınması, çalışma ortamından dolayı  45° - 50° geçmemelidir.

            - Hareket halindeki kayışa kat'iyen el ile reçine sürülmemelidir. Bu işlem kayışın tehlikeli giriş noktası civarında yapılmasa bile, kayışın tesbit vida veya kancaları elbise koluna takılabildiği gibi elleride yaralayabilir. İşin icabı, kayışın hareket halinde reçinelenmesini gerektirdiği takdirde, reçine tozu yağdanlığa benzer bir cihazla püskürtülür.

            - Çalıştıığınız makinada, arıza veya bunların koruyucusunda bir yetersizlik gördüğünüz hallerde, makinayı derhal durdurun ve ilgili emirlerinize haber veriniz. Kendiniz gidermeye çalışmayınız. Aksi halde hem kendinize ve hem de makinaya zarar verebilirsinize. Bu sırada  makinayı başka bir kimsenin çalıştırmasını önlemek için, makinanın hareketini temin edecek yere yan tarafta görülen uyarı levhasını asınız.

            - Bundan sonra makinanın bağlı olduğu elektrik tablosuna veya panosuna gidiniz. Bu makinaya gelen cereyanı tablo veya pano üzerindeki şalterden devre dışı bırakınız. Ayrıca bu şalter üzerine yan tarafta görülen uyarı levhasını asınız.-

            - Herhangi bir tehlike anında makinayı derhal durdurun ve daha önce açıklanan tedbirleri alınız. Bundan sonrada, yine yukarıda açıklanan uyarı levhalarını asınız. Ayrıca, durumu amirlerinize vakit geçirmeden bildiriniz.

            - Makina çalışırken ve makina tamamen durmadan kati surette yağlama, bakım, temizlik veya buna benzer herhangi bir işlem yapmayınız.

            - Şahsınıza verilen kişisel koruyucuları muhakkak kullanınız. Bu koruyucular herşeyden önce sizin sağlığınız ve bir kazaya uğramamanız için verilmiştir.

            - Vücuda uygun olan, kol, eteği ve paçaları sarkmayan elbise giyin. Kravat ve boyun atkıları gibi eşya ile çalışmayın. Makinaya takılan kravat insanı boğabilir. Gerektiğinde kol saati ve yüzüğünüzü çıkarın.

            - Makina çalışırken ;

  - Makina kenarına veya üzerine herhangi bir malzeme koymayın.

  - Sigara içmeyin.

  - Şaka yapmayınız.

  - Başkaları ile konuşmayınız.

  - Makina üzerine veya kenarına yaslanmayınız.

  - Üstüpü veya bez ile herhangi bir işleme girişmeyiniz.

  - Dalgın olmayınız.

            - Makinayı çalıştıracağınız zaman yeşil renkli düğmeyi, makinayı durduracağınız zaman da kırmızı renkli düğmeyi kullanınız.

2 Bakım Sırasında Uyulacak Güvenlik Kuralları

    - Genel Bakım Sırasında Uyulacak Güvenlik Kuralları

          - Makina çalışırken ve makina tamamen durmadan kati surette yağlama, bakım, temizlik veya buna benzer herhangi bir işlem yapmayın.

          - Makinayı mekanik olarak devre dışı bırakınız. Bu nedenle makina üzerinde veya hemen yanında bulunan elektrik ile ilgili kırmızı renkli stop düğmesine basınız. Makinanın durmasını bekleyiniz.

          - Yeşil renkli çalıştırma düğmesinin bulunduğu yere yan tarafta görülen uyarı levhasını asınız.

          - Bundan sonra makinanın bağlı olduğu elektrik tablosuna veya panosuna gidiniz. Bu makinaya gelen cereyanı tablo veya pano üzerindeki şalterden devre dışı bırakınız. Ayrıca bu şalter üzerine yan tarafta görülen uyarı levhasını asınız.

          - Bakım ve yağlama işine başlamadan önce makinanın üzerini, etrafını ve gerekli yerleri ilk önce fırça ve sonrada bez ile iyice temizleyiniz. Temizlemek için pamuk, üstüpü, benzin, mazot ve buna benzer maddeler kullanmayınız.-

          - Elektrik motoru ve elektrik motoruna ait sargıların üzerine özellikle fırça ile temizleyiniz.

          - Koruyucuları sökünüz.

          - Makinanın içini temizleyiniz.

          - Bu işlemler sırasında kullanacağınız seyyar lamba 24 volt olmalıdır.

- Basınçlı hava ile temizlik yapmaya çalışmayınız. İstenmeyen parçalar hareketli kısımlara girerek yüzeyi bozar ve bir arızaya neden olabilir.

- Sırasıyla ve sökülmesi gerekli olan yerleri sökünüz.

- Sökülen parçaları akuple veya tek tek, kaybolmayacak şekilde parça tezgahının üzerine yerleştiriniz.

- Yapılan bu işlemler sırasında, kişisel koruyucu malzemeleri muhakkak surette kullanınız.

- 60 Kg.dan daha ağır parçaları tezgah üzerine mekanik bir aletle koyunuz. Daha sonraki işlemlerde de buna dikkat ediniz.

- Parçaların kaldırılması sırasında, parçanın kaymaması veya düşmemesi için parçayı itina ile bağlayınız.

- Parçaların kaldırılması, taşınması ve indirilmesi sırasında, parçanın altında hiç bir kimse bulunmamalıdır.

- Sökülen parçaları güvenli bir şekilde temizleyiniz ve aslına uygun olarak yerine takınız.

- Koruyucuları sıkıca yerine takınız.

- Makinayı gözle kontrol  ediniz, gördüğünüz hatalı bir durum  mevcut ise makinayı çalıştırmayınız. Amirlerinize haber veriniz. Hatalı durumun giderilmesini bekleyiniz. Bu durum giderildikten sonra  makinayı çalıştırmanız mümkün olabilir.

- Makinanın bağlı olduğu elektrik tablosu veya panosu üzerindeki şaltere asılı olan uyarı levhasını alınız, şalteri devreye sokunuz ve uyarıca levhasını muhafaza edildiği yere koruyunuz.

- Hareket düğmesi üzerindeki uyarı levhasını alınız ve muhafaza edildiği yere koruyunuz.

- Makina tamamen çalışır duruma girmiştir.

- Yukarıda açıklanan yağlama ve bakım işini bahis konusu edinilen bu esaslar çerçevesinde yapınız ve güvenlik esaslarına uyunuz.

2.2 Periyodik Bakım Sırasında Güvenlik Kurallari :

Periyodik bakımlar belirli süreler sonunda yapılan  bakımlardır. Her süre sonunda kullandığınız makinanın belirli yerleri yağlanır ve temizlenir. Bahis konusu bu bakımların yapılması sırasında "Genel Bakim ve Uyulacak Güvenlik Kurallari" esas alınmalıdır.

Bu esaslar çerçevesinde bazı değişiklikler yapmak suretiyle her türlü periyodik bakım yapmak mümkündür. Bu da makinanın cinsi, tipi, çalışma şartları ve işyerinin durumu ile ilgilidir.

Periyodik bakımlar genel  olarak aşağıda açıklanan süreler sonunda yapılmaktadır.

- Vardiya veya günlük bakım,

- Haftalık bakım,

- Aylık bakım,

- Üç aylık bakım,

- Altı aylık bakım,

- Yıllık bakım.

2.3 Tamirat Sırasında Uyulacak Güvenlik Kuralları

- Makina çalışırken kati surette tamirat işine girişmeyiniz.

- Makinayı mekanik olarak devre dışı bırakınız. bu nedenle makina üzerinde veya hemen yanında bulunan elektrik ile ilgili kırmızı renkli stop düğmesine basınız. Makinanın durmasını bekleyiniz.

- Yeşil renkli çalıştırma düğmesinin ulunduğu yere yan tarafta görülen uyarı levhasını asınız.

- Bundan sonra makinanın bağlı olduğu elektrik tablosuna veya panosuna gidiniz. u makinaya gelen cerayanı tablo veya pano üzerindeki şalterden devre dışı bırakınız. Ayrıca bu şalter üzerine yan tarafta görülen uyarı levhasını asınız.

- Tamirat işine bbaşlamadan önce makinanın üzerini, etrafını ve gerekli yerleri ilk önce fırça ve sonrada bez ile iyice temizleyiniz. Temizlemek için pamuk, üstüpü, benzin, mazot ve buna benzer maddeler kullanmayınız.

- Koruyucuları sökünüz.

- Makinanın içini ilk önce fırça ve sonrada bez ile iyice temizleyiniz.

- Tamirat sırasında kullanacağınız seyyr lambba 24 volt olmalıdır.

- Söküm işine başlamadan önce gerekli parçalaarı daha sonraki montajda kolaylık olması için numaralayınız.

- Sırasıyla ve gerekli yerleri sökünüz.

- Sökülen parçaları akuple veya tek tek, kaybolmayacak şekilde parça tezgahının üzerine yerleştiriniz.

- Yapılan bbu işlemler sırasında, kişisel koruyucu malzemeleri muhakkak surette kullanınız.

- 60 Kg. dan daha ağır parçaları tezgah üzerine mekanik bir aletle koruyunuz. Daha sonraki işlemlerde de buna riayet ediniz.

- Parçaların kaldırılması sırasında, parçanın kaymaması veya düşmemesi için parçayı itina ile bağlayınız.

- Parçaların kaldırılması, taşınması ve indirilmesi sırasında, parçanın altında hiç bir kimse bulunmamalıdır.

- Tamiratı gereken parçaların tamiri, değiştirilmesi gereken parçaların temini veya imali aslına uygun olarak yapılmalı  veya yaptırılmalıdır.

- Sökülen ve sökülmeyen parçaların temizliği iyi bir şekilde yapılmalı ve sonrada montaja hazır bir duruma sokulmalıdır.

- Sökülen parçaların temizliği ;

  - Fırça ve bez ile silinerek ve sonrada basınçlı hava ile yapılmalıdır.

  - Yangına sebebiyet vermeyecek özellikteki sıvı ile temizlenmelidir.

  - Bu işlemler sırasında sigara içilmemeli ve taşe ile ilgili hiç bir şey civarında bulundurulmamalıdır.

- Temizliği yapılan parçaları 1 atü'lük hava ile kurulayınız.

- Yağlanması gereken parçaları gerektiği şekilde ve yeterli miktarda yağlayınız.

- Makinayı sökmeden önceki numaralama işlemine göre ve aslına uygun olarak ve itina ile sırasıyla monte ediniz.

- Yağlanacak kısımları gerektiği şekilde ve yeterli miktarda yağlayınız.

- Koruyucuları yerine takınız.

- Gerekli temizliği yapınız.

- Makinayı son bir defa kontrol ediniz. Fazla veya eksik herhangi bir şey varsa gideriniz.

- Makinanın bağlı olduğu elektrik tablosu veya panosu üzerindeki şaltere asılı olan uyarı levhasını alınız, şalteri devreye sokunuz ve uyarı levhasını muhafaza edildiği yere koyunuz.

- Hareket düğmesi üzerindeki uyarı levhasını alınız ve muhafaza edildiği yere koyunuz.

- Makina tamamen çalışır duruma girmiştir.

2.4 Diğer Hususlar

- Kullandığınız makinaya ait elektrik motorunun güvenlik topraklaması hiç bir şekilde çıkarılmış durumda olmamalıdır.

- Makina uzun bir süre çalıştırılmayacak ise, değer arzeden kısımları sökülerek gres ile yağlanmalı ve anbarda muhafaza edilmelidir. Makina üzerinde kalan ve paslanma ihtimali olan kısımlar yine gres ile yağlanmalı ve makinanın üzeri örtülmelidir.

6- Araç ve İş Makinalarının Kullanımına Yönelik    Güvenlik Talimatı

- Şantiye dahilinde azami hız 20 km’ dir. Bu hız sınırı aşılamaz.

- İş makinesi, traktör ve üstü açık kamyon ile personel taşınamaz. Her türlü araçta basamak üzerinde hiç kimse seyahat ettirilmez.

- İş makineleri ve araçlar hareket halindeyken hiç kimseye inme ve binme yaptırılamaz.

- Ehliyetsiz kişilerin araç veya iş makinesi kullanması yasaktır. İlgili amirin veya yetkilinin bilgisi haricinde bir şoför başka bir aracı kullanamaz.

- İş makinelerinin çalışmaları sırasında, makine üzerinde operatör dışında hiç kimse bulunamaz.

- Araç veya makine çalıştırılmadan önce çevresi kontrol edilecek ve varsa insanlar ikaz edilmeden hareket edilmeyecektir.

- Önlem alınmadan geri manevra yapılmayacaktır. Önemli yerlere yaklaşırken veya geri manevra yaparken işaretçi bulundurulacak ve ona göre hareket edilecektir.

- Arızalı araç ve iş makinesi kullanılmayacak ve arızalar derhal Şantiye Şefine bildirilecektir.

- Aracın lastikleri doğru oranda şişirilecek, araca binildiğinde sinyaller, ışıklar ve dikiz aynaları kontrol edilecektir.

- Kamyonlar yük boşalttıktan sonra önce mutlaka damper indirilecek, sonra hareket edilecektir.

- Damper seviyesi aşılmayacak, aşılmasının zorunlu olduğu durumlarda branda çekilecektir.

7- Operatör Talimatı

- İş makinesi kullanacak kişilerin belge vermeye yetkili herhangi bir kurum tarafından Operatör Belgesi almış olması gerekmektedir.

- Makineye bindiğinde görünüşü engelleyecek bir durum var mı, kontrol edilecektir

- Eksik varsa sorumlu amirine bildirilecektir.

- Şantiye sahasında gösterilen yerin dışında çalışılmaz. Çalışma yerinde tehlike hissettiğinde tehlikeli çalışma durumu amire bildirilecektir.

- Çalışma esnasında operatör kabinine kimse alınmayacak, basamaklarda ve kepçede hareket halinde hiçbir kimsenin bulunmasına izin verilmeyecektir.

- Çalışma anında yağcının bakım yapmasına veya bir şeyi kontrol etmesine izin verilmeyecek. Bakım bittikten sonra yağcı veya tamircinin makinadan uzaklaştığına emin olmadan hareket veya dönüş yapılmayacaktır.

- Dar yerde dönüş yapmadan yağcıya arka kontrol ettirilecek, kısa mesafede olsa bile arkaya bakmadan geri manevra yapılmayacaktır.

- Kepçe dolu iken altına adam girmesine izin verilmeyecek. Kaldırma veya taşıma işi yaparken halat bağlantılarının emniyetli olmasına dikkat edilecek.

- Amirinin izni olmadan ve yanında bulunmadan yağcının veya başkasının makineyi kullanmasına izin verilmeyecek.

- Traktör operatörleri çalışma sahasında kesinlikle sürekli araç kullanmayacaklar, dönüşte ve geri manevrada çektiği cihazın emniyetini sağlayacaktır.

- Yağcının periyodik bakımlarını kontrol edilecek.

- Kepçe genişliğinden büyük ve kaldırma boyundan yüksek olan parçaları kaldırma durumunda kalınırsa, ilgili amirine haber edilecek, gerekli emniyet tedbirleri alınacak.

- Kepçenin kaldırma kapasitesinin üzerindeki parçalar kaldırılmayacak (takriben 3 ton) ve ağır yük ve parçalarla yürünmeyecek.

- Makinenin yapılış ve kullanılış amaçları dışındaki işler yapılmayacak.

- İlgili amirin müsaadesi olmadan başka bir vasıta ve araç kullanılmayacak, kendi aracını başkasına kullandırılmayacak.

- Kara yoluna çıktığında trafik ve karayolları kurallarına uyulacaktır.

- Verilen makine günlük bakım ve kontrol formları muntazam tutulacak. Periyodik bakımlar Periyodik Bakım Planına göre yaptırılacak. Günlük olarak imzalayarak ilgili amirine verilecek.

- İstirahat sırasında makine altında veya civarında oturulmayacak, uyunmayacak.

- Makinenin çalışacağı zemin, demir parçası veya keskin taşlardan temizlenmesi sağlanacak. (Lastik tekerli loder için)

Makinaya bindiğinde bu talimati oku.

Talimatta yazılanları uygulamakla can ve mal güvenliğini sağlayacağını unutma.

- Makinana bindiğinde görünüşü engelleyecek bir durum varmı? Kontrol et. Eksik varsa  sorumlu amirine bildir.

- Şantiye sahasında  gösterilen yerin dışında çalışma. Çalışma yerinde tehlike hissettiğinde tehlikeli çalışma durumunu amirine bildir.

- Çalışma esnasında operatör kabinine kimseyi alma. Basamaklarda ve kepçede hareket halinde hiçbir kimsenin bulunmasına izin verme.

- Çalışma anında yağcının bakım yapmasına veya bir şeyi kontrol etmesine izin  verme. bakım bittikten sonra yağcı veya tamircinin makinadan uzaklaştığına emin olmadan hareket veya dönüş yapma.

- Dar yerde dönüş yapmadan yağcıya arkanı kontrol ettir. Kısa mesafede olsa bile arkana bakmadan geri manevra yapma.

- Kepçe hava dolu iken altına adam girmesine izin verme. Kaldırma veya taşıma işi yaparken halat bağlantılarının emniyetli olmasına dikkat eder.

- Amirinin izni olmadan ve yanında bulunmadan yağcının veya başkasının makinayı kullanmasına izin verme.

- Traktör operatörleri çalışma sahasında kesinlikle sürekli araç kullanmayacaklar dönüş ve geri manevrada çektiği cihazın emniyetini sağlayacaktır.

- Yağcının periyodik bakımlarını kontrol et.

- Kepçe genişliğinden büyük ve kaldırma boyundan yüksek olan parçaları kaldırma durumunda kalırsan ilgili amirine haber et, gerekli emniyet tedbirlerini al.

- Kepçenin kaldırma kapasitesinin üzerindeki parçaları kaldırma (Takriben 3 ton) ve ağır yük ve parçalarla yürüme.

- Makinanın yapılış ve kullanılış amaçları dışındaki işleri yapma.

- İlgili amirin müsaadesi olmadan başka bir vasıta ve araç kullanma, kendi aracını başkasına kullandırma.

- Kara yoluna çıktığında trafik ve karayolları kurallarına uy.

- Size verilen makina bakım ve kontrol kartlarını muntazam tut. Periyodik bakımlarını bu kartlara göre yaptır. Ay sonları imzalayarak ilgili amirine ver.

- İstirahat sırasında makina altında veya civarında oturma, uyuma.

- Makinanın çalışacağı zemin, demir parçası veya keskin taşlardan temizlenmesini sağla. (Lastik tekerli loder için)

8-Tekerlekli Yükleyici (Loader) ve Dozer İle Yapılan Çalışmalarda Operatör Güvenlik Talimatı

- İş emniyeti ve ekipmanınızı doğru kullanın Mesela; gerektiğinde emniyet ayakkabısı, emniyet gözlüğü, ağır iş eldiveni, reflektör, yelek kulaklık, maske takınız. Bol elbise, sarkık gömlek kolları, kravat, atkı, yüzük, saat gibi hareket eden parçalara takılabilecek giysi ve takıları giymeyin.

- Makinanızın her parçasının (korkuluklar, rüzgarlıklar, koruma ve uyarı cihazları, dikiz aynaları, emniyet kemerleri, farlar, stop ve sinyal lambaları, geri gidiş sinyali, kornalar) çalışır vaziyette olduğunu kontrol edin.

- Aracınızda ilkyardım çantası ve yangın söndürme cihazı bulundurun. Nasıl kullanılacağını öğrenin.

- El kitabından makinanızın uyarı ve emniyet sinyallerini öğrenin. Göstergeleri, yüksek ısıda ve alçak yağ basıncında ne yapmanız gerekeceğini iyi öğrenin.

- Çalışacağınız araziyi ve çalışma şartlarını önceden öğrenin. Çalışma planınızı önceden kafanızdan tasarlayın. Yanınızda refakatçıya gerek olup olmadığına karar verin. Hava şartlarınıda dikkate alın. İş yerinde kullanılan ikaz ve uyarı işaretleri ve ikaz lmabalarının mahiyetini öğrenin.

- Çalıştırmadan önce makinanızı iyi kontrol edin. Yağ ve yakıt sızıntısı var mı, gevşek civata var mı, kırık ve aşınmış bir parça varsa ustabaşına haber verip tamir ettirin.

- Yakıt ikmali sırasında sigara içmeyin, motoru kapatın. Yukarı ve aşağı doğru meyilli makinayı bulundurmayın. Daima makina düz vaziyette yakıt ikmali yapın.

- Lastiklerin havasını kontrol edin. Hasarlı lastik varsa değiştirme durumuna bırakın.

- Makinaya çıktığınızda aynaları kontrol edin. Ayarı bozulanları düzeltin. Camları silin, görüşünüze mani olmasın. Silecekleri kontrol edin.

- Çalışmaya başlamadan önce civarda çalışan işçileri uyarın. Makinanın etrafında çalışan, oturan olup olmadığını kontrol edin.

- Yağlı eller ve kaygan ayakkabılarla makinaya çıkmayın ve makinayı çalıştırmayın. Koltuğunuzu iyi ayarlayın, emniyet kemerinizi takmadan çalışmaya başlamayın.

- Kontrol levyeleri çalışmaya başlamadan önce boşta olsun ki makina ani hareket etmesin. Levyeleri tek tek kontrol ederek görevlerini yaptıklarından emin olun. Çalışmaya başlamadan önce ikaz verin ve bütün göstergeleri kontrol edin.

- Soğuk havalarda eter gibi çalıştırma maddesi kullandığınız zaman tavsiyelere uyun. Fazla kullanmayın ve sigara içmeyin. Eğer çalıştırmak için ara şarj kabloları kullanacaksanız, kıvılcım, çıkarmamak için dikkatli olun; ek yerlerini makinaya değdirmeyin, mümkün olduğunca eksiz kablo kullanın. Şase yapar, yangın çıkabilir.

- Operatör koltuğuna oturduktan ve makinayı çalıştırıp ısıttıktan sonra frenleri, bütün vitesleri, bütün vitesleri sırayla kontrol edin. Hız kontrolü yapın. Işıklar, korna, alarm (geri gidiş) ve diğer uyarma ve emniyet tedbirlerini kontrol ediniz.

- Kova, bıcak ve diğer ekipmanın kontrolünü açık sahada daire çizerek yapın. Bozuk bir makina ile şansınızı denemeye kalkmayın, hemen ustabaşına haber verin.

- Hiçbir zaman kimseyi içeriye (yanınıza almayın). Makina üzerine, kepçe içinde adam bindirmeyin. Kovayı asansör gibi kullanmayın.

- Kepçeye yüklediğiniz malzemeyi işçilerin üstünden veya kamyon üstünden taşımayın. Geri giderken sinyalciye dikkat edin, geri alarmınızın çalıştığına emin olun.

- Kalabalık yerlerde, yamaçlarda, kaba arazide hızınızı iyi ayarlayın. Yavaş hareket edin. Yamaçlara dik vaziyette çıkın ve inin, yan vaziyette yamaçta çalışmayın

- Yüklü vasıtalara yol verin. Trafik işaret ve ikazlarına uyun, trafik kaidelerini unutmayın.

- Demiryolu, kaldırım kenarı, kütük gibi manialatı geçmekten sakının, geçmek gerekiyorsa hızı azaltın ve yanından geçmeye çalışın.

- Hendek ve çukur kenarlarına fazla yaklaşmayın; göçebilir, makina devrilebilir veya yamaç aşağı kayabilir.

- Makinayı yüklemede düz seviyede tutun. Yüklü kepçeyi toprağa yakın tutun, görüşünüzü kapatmayın. Rüzgarı arkanıza alarak yükü kamyona boşaltın; aksi durumda toz görüşünüze mani olur.

- Aşırı yükte kapçenin arkası kalkabilir. Paniğe kapılmayın yükü boşaltın.

- Kamyona veya silolara yükü boşaltırken makinayı çarpmayın, fazla yaklaşmayın, mesafeyi iyi ayarlayın.

- Yamaç aşağı inerken düzgün vitesle inin, hiçbir zaman vitesi boşa almayın. Makinanın devir saatinden motor  devrini kontrol edin.

- Tehlikeli bölgelerde daima yanınıza bir kişi alın. Şevden düşebilecek  ağaç ve kayaları gözlesin. Düşebilecekleri düşürsün sizi uyarsın.

- Enerji nakli hatlarına yaklaşmada minimum yaklaşma mesafelerini unutmayın. Yer altı kablosu bulunan yerlerde kazıyı dikkatli yapın.

- Arızalı makinayı halatla çekmeyin; çeki demiri kullanın veya başka bir vasıtaya yükleyerek taşıtın. Halatla çekme durumunda halat çevresinde kimse bulunmasın.

- Makinayı çalışır vaziyette sahipsiz bırakmayın. Gerekiyorsa motoru kapatın, vitesi boşa alaın, bıçağı ve kepçeği yere indirin. Park frenini çekin, anahtarı üzerinden çekin.

- Alkollü içki, uyuşturucu hap kullanmayınız. Her ne sebepten almışsanız makinayı kullanmayınız.

- Bir ağaç kökünü veya beton kalıntısını sökmek için makinayı koç gibi kullanmayın. Makinaya yazık. Çalışma sahanızı daima düz tutmaya çalışın, makinaya patinaj yaptırmayın.

- Aracınızı düzgün yerde, sağlam zeminde veya ayrılmış park yerinde park edin. Araç iyice durmadan araçtan inmeyin. Araçtan merdivenle inerken yüzünüz araca dönük olarak iki elle tutunarak inin.

- Makinanın el kitabını daima okuyun. Dikkatli bir operatör en büyük emniyetçidir.

9-İŞ MAKİNESİ YAĞCISI& YAĞCI İÇİN TALİMATLAR

- Sağlığına dikkat et.

- İş yerine dinlenmiş ve zinde olarak gel.

- Çalışmaya başlarken üzerinde yüzük, zincir, kolye v.s.olmamasını sağla.

- Sarkıntılı, bol veya düğmelenmemiş, elbise giyme, boyun bağı takma, sana verilen uygun iş elbisesini giy.

- Tertipli olduğun makinenin bakımını yapmadan önce, bir önce ki vardiyanın vardiya sonu raporunu okumadan işe çıkma.

- Günlük bakım ve temizliğini yap.

- Makineye inip binerken dikkatli davran. Makine üzerinden yere atlama.

- Tutma yerlerinin, döşeme ve kumanda kollarının gres, yağ, çamur vs. maddelerden temizle.

- Makine üzerinde bulunan yangın söndürme cihazının dolu olup olmadığını kontrol et.

- Tertipli olduğun makinenin operatöründen izin almadan hiçbir yere ayrılma.

- Başta bakım saatlerinde olmak üzere vardiya amirinin izni olmadan makineyi çalıştırıp yüke verme, harekete geçirme.

- Tertipli olduğun makinenin üzerinde gördüğün arıza ve anormal durumları operatörüne veya vardiya amirine bildir. Kendi başına müdahale etme.

- Görev esnasında, diğer makine ve kamyonlara binme.

- Sana verilen koruyucu malzemeni kullan, eksik koruyucu malzemeni tamamla ve çalışma arkadaşlarını koruyucu malzemelerini kullanmaları konusunda ikaz et.

10-MANEVRACI İÇİN TALİMATLAR

- Sağlığına dikkat et.

- İş yerine dinlenmiş ve zinde olarak gel.

- Çalışmaya başlarken üzerinde yüzük, zincir, kolye v.s.olmamasını sağla.

- Sarkıntılı, bol veya düğmelenmemiş, elbise giyme, boyun bağı takma, sana verilen uygun iş elbisesini giy.

- Bir önce ki vardiyanın vardiya sonu raporunu okumadan işe çıkma.

- Döküm sahasında görevli isen, mutlaka kamyon şoförünün görebileceği yerde bulun.

- Kamyonu döküm setine emniyetli şekilde yanaştır.

- İşaretleşmeyi kurslarda gördüğün gibi yap.

- Manevra işlemlerini gündüz el işaretiyle, gece ise ocak lambası ve düdük ile yönlendir.

- Kamyon döküm yeri setine geri manevra ile yanaşırken, daima kamyonun şoför mahalli olan sol tarafında ve damperden malzeme düşmelerine karşı emniyetli bir mesafede dur.

- Görev esnasında kesinlikle kamyonlara ve diğer araçlara binme.

- Döküm sahasında kamyonların emniyetli bir biçimde geri yanaşacağı döküm setini kontrol et. Sette uygun olmayan bir durum varsa nezaretçine bildir ve uygunsuz durum giderilene kadar, o yere kamyon yanaştırma.

- Ekskavatör ve yükleyici kamyonu doldururken veya manevra yaptırırken kesinlikle, iki makine arasına girme. Buralarda duranlara da mani ol.

- Doldurma anında kamyonun önüne ve yanına düşen bir parçayı, şoförle ve operatörle işaretleşmeden alma.

- Makinelerin çalışma alanına görevlilerden başkasının girmesine mani ol. Çalışma sırasında görev yerini terk etme.

- Elektrikli ekskavatörlerin kuyruk kablolarının emniyetinden manevracılar sorumludur. Koruyucu malzemen olmadan kabloyu tutma ve tutulmasını engelle.

- Elektrikli ekskavatörleri uzun mesafeli yürüyüşleri sırasında, gerekli koruyucu malzemelerini kullanarak, kablonun çekilmesine ve toplanmasına yarımcı ol. Sorumlu nezaretçiden izinsiz hiçbir şey yapma.

- Atlama kaldırma ve indirmelerini ilgili nezaretçinin nezaretinde yap.

- Toprak kayması ve kaya düşmesi ihtimali olan yerlerde, seyir ve çalışma esnasında dikkatli ol.

- Sana verilen koruyucu malzemeni kullan, eksik koruyucu malzemeni tamamla ve çalışma arkadaşlarını koruyucu malzemelerini kullanmaları konusunda ikaz et.

11- Akaryakıt İkmalinde Uyulacak   Güvenlik Kuralları Talimatı

- Akaryakıt ikmali sırasında aşağıda açıklanan kurallara uyulacaktır.

- Aracın motoru stop ettirilecek,

- Aracın el fireni çekilecek,

- Zeminin durumuna göre, araç birinci veya geri vitese alınacaktır,

- Araçtaki radyo, pikap ve kalorifer çalıştırılmayacaktır,

- Topraklama tesisatı tankere maşa ile bağlanacaktır,

- Tankere ait zincir toprağa değmiş olacaktır,

- Akaryakıt ikmaline yarayan hortum araçtaki kısmına bağlanacaktır,

- Akaryakıt ikmaline yarayan hortumun diğer ucu, tankın içine akaryakıtın akıtılacağı kısımdan içeriye sokulacak veya tanka ait bağlantı yerine bağlanacaktır.

- Akaryakıt ikmali sırasında alınan tedbirlere rağmen sızma, taşma gibi sebeplerle döküntüler meydana gelmiş ise burada derhal temizlik işlemine girişilecektir.

- Akaryakıt ikmali sırasında araç yakıt deposunun hava yapması veya dolması sonucu taşmaması için azami dikkat gösterilecektir.

- Akaryakıt ikmali sırasında araçlarda motor tamiri veya başka bir işlem yapılmayacaktır.

- Karanlıkta, akaryakıt ikmali yapılırken, mum, gemici feneri ve buna benzer aydınlatma gereçleri kati surette kullanılmayacaktır.

- Akaryakıt ikmali sırasında vukua gelecek arızalar ilgili ve sorumlulara haber verildikten sonra, bu konuda tecrübeli kişiler tarafından giderilecektir.

- Akaryakıt ikmali yapılan yerde yeterli sayıda ve nitelikte seyyar yangın söndürme cihazı buldurulacaktır.

- Akaryakıt ikmali sırasında en az bir adet seyyar yangın söndürme cihazı her an kullanılmaya hazır bulundurulacaktır.

- Akaryakıt ikmali yapılan yerde çalışanlar seyyar yangın söndürme cihazlarının kullanılmasını öğrenmiş olmalıdır. Bahis konusu bu kişiler ani bir yangın vukuunda yangına derhal müdahale edecek ve durum derhal ilgili ve sorumlulara haber verilecektir.

- Akaryakıtın ikmal yapıldığı yerde çalışanlar, ökçe ve burun demirli veya kabaralı ayakkabı giymeyeceklerdir.

- Akaryakıt ikmali yapılan yerde hiç bir şekilde kirli elbise veya tulum akaryakıt ile yıkanmayacak ve buna müsaade edilmeyecektir. İş elbisesine akaryakıt döküldüğü takdirde, elbise derhal çıkarılmalı ve iyice yıkanmadan bir daha giyilmemelidir.

- Vücudun herhangi bir yerine gaz, benzin, mazot gibi maddeler döküldüğü takdirde derhal su ve sabunla temizlenin.

- Akaryakıt kutu, teneke, fıçı, varil ve benzerleri araçlardan indirilirken kati surette  yere atılmayacaktır. 50 Kg. dan daha ağır olanlar forklift veya buna benzer müteharrik makinalarla indirilecektir. Müteharrik makina olmadığı takdirde eski lastik üzerine atılarak veya kalaslar üzerinden yavaşça kaydırılarak indirilecektir. Atılarak veya kaydırılarak aşağı nakledilen fıçı, varil ve benzerleri yukarıda dikkatle kontrol edilecek, fıçı, varil ve benzerlerinde sızma var ise sızan yeri üst tarafa getirilerek mümkün olan süratle boşaltılmalıdır.

- Akaryakıt kutu, teneke, fıçı, varil ve benzerleri özel anahtarları ile açılacaktır. Keski, çekiç, keser ve buna benzere kıvılcım çıkaracak aletler kullanılmayacaktır.

- Akaryakıt servis istasyonlarında, kutu, teneke, fıçı, varil ve benzerleri kaplarda yakıt ve yağ bulundurulması zorunlu olduğu takdirde, cinslerine ve numaralarına göre ayrı ayrı yerlerde ve devrilmeyecek, kaymayacak şekilde muhafaza edilecektir. Variller dikey diziler halinde, çemberleri üzerinde ve kapakları üste gelecek şekilde dizilmelidir. Aradan rahatça geçecek geçitler bulunmalıdır.

- Akaryakıt ikmali yapılan yerde, sigara ve benzerlerinin içilmesi, kibrit, çakmak, ateş, kızgın veya akkor halinde cisimler ile parlayabilecek veya yangın doğurabilecek her türlü maddenin taşınması ve kullanılması tehlikeli ve yasaktır.

- Yukarıda açıklanan hususların yapılabilmesi ve yapılmaması maksadıyla gerekli uyarı levhaları görünür yerlere asılacaktır

12-Makine Muhafazası Talimatı

- İlgili amirden izin almadan her ne sebeple olursan olsun makinelerin muhafazalarını yerinden çıkartmak yasaktır.

- Servis, tamir ve bakım veya temizlik yapmak için herhangi bir muhafaza yerinden çıkartılmadan önce, makinenin enerjisi kesilecek, ana şalterde kilitleme yapılacak ve uyarı tabelası asılacaktır.

- Muhafazası olmayan makine kesinlikle çalıştırılmayacaktır.

- Kusurlu veya eksik muhafazalar derhal yetkili amire rapor edilecektir.

- Muhafazaların tamir ve bakımı sadece atölye tarafından yapılacaktır.

- Muhafazalarda her ne sebeple olursa olsun delikler açılmayacaktır

13-Elektrik Talimatı

- Elektrikle ilgili tehlikeli bir durum tespit edildiğinde acilen elektrikçiye haber verilecek ve bölge kordon altına alınacaktır.

- Tekniğine uygun olmayan elektrik tesisatının kullanımına izin verilmeyecektir.

- Yalnızca elektrikçiler elektrikli ekipman ve devreler üzerinde bakım ve tamir yapacaktır.

- Elektriği kesilmemiş bir ekipman veya sistem üzerinde tamirat yapılmayacaktır.

- Elektriğin kesildiği pano veya şalter üzerine uyan levhası asılacaktır.

- Şantiye içinde kablo çekilmesi gerektiğinde mümkün mertebe kablolar havadan geçirilecek veya tekniğine uygun olarak gömülecektir.

- Elektrikli aleti ve kablosunu kullanmadan önce kontrol edin.

- Kablodan çekerek fişi prizden ayırmaya çalışmak kesinlikle yasaktır.

- Kabloları sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan geçirmeyin.

- Hatalı fiş ve prizleri kullanmayın.

- Kusurlu bir ekipman tespit edildiğinde derhal servisten çekin.

- Açık kazı yapmadan önce elektrik bölümü ile temasa geçin ve bölgede herhangi bir elektrik kablosu olup olmadığını öğrenin.

- Tüm elektrik panolarına ve güç kaynaklarına uygun uyarı levhaları asılacaktır.

- Ana elektrik tesisatının bulunduğu yerlere sadece yetkili personel girecektir.

- Tamir durumu hariç, elektrik panolarının kapakları kapalı tutulacaktır.

- Kimyasal maddeler, parlayıcı ve yanıcı maddeler elektrik panolarının yakınına depolanmayacaktır.

- Elektrik panolarına, kontrol kutularına veya acil durum şalterlerine ulaşımı engelleyecek şekilde malzeme stoklanmayacaktır.

- Tüm panolar topraklanacak ve topraklaması olmayan el aleti kullanılmayacaktır.

- Muhafazası olmayan taşlama motoru kesinlikle kullanılmayacaktır.

- El aletleri düşebilecekleri yerlere konulmayacaktır.

- Elektrik kablolarının takılmalara ve do1ayısıyla düşme kazalarına sebep olmaması için tedbir alınacaktır.

- El aletleriyle çalışırken personel koruyucu ekipmanınızı kullanın.

- El aletleriyle çalışırken bir yere uzanmaya çalışmayın. Ayaklarınızı dengeli ve sağlam basın.

- Kullanmadığınız zaman elektrikli el aletlerini önce açma kapatma düğmesinden kapatın ve sonra fişi prizden ayırın.

- Çalışmanız bittiğinde parmağınızı el aletinin tetiği üzerinde tutmayın.

- Kusurlu veya emniyetli olmayan aletleri yenileriyle değiştirin ve tamir için derhal ilgili bölüme teslim edin.

- Yüksekte çalışırken el aletini düşme riskine karşı bağlayın. Ayrıca personelin takılarak düşmesini önlemek için el aletlerini geçiş yollarına ve yürüme yollarına gelişi güzel bırakmayın.

- Aletleri bir yerden başka bir yere atmayın.

- Elden kaymayı önlemek için aletler temiz tutulacak, gres ve yağ bulaşmasına izin verilmeyecektir.

- Elektrikli el aletlerinin kablosu aleti bir yerden sarkıtmak veya çekmek için kullanılmayacaktır.

- Elektrikli aletleri kullanırken ıslak veya nemli zeminler üzerinde durmayın.

14-GÜVENLİK İŞARETLERİ

1 İşaret Çeşitleri

1.1.Sabit ve kalıcı işaretler

Sabit ve kalıcı işaret levhaları; yasaklamalar, uyarılar ve yapılması zorunlu işler ile  acil kaçış yollarının ve ilk yardım bölümlerinin yerlerinin belirtilmesi ve tanınması için kullanılacaktır.

Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, işaret levhası ve kırmızı renkle kalıcı şekilde işaretlenecektir.

Engellere çarpma veya düşme riski olan yerler, işaret levhası vegüvenlik rengi ile kalıcı şekilde belirlenecektir.

Trafik yolları güvenlik rengi ile kalıcı olarak işaretlenecektir.

1.2.Geçici işaretler

Gerekli hallerde ve aşağıdaki maddede belirtildiği şekilde işaretlerin  birlikte ve birbirinin yerine kullanılma imkanı da dikkate alınarak; tehlike sinyali vermek, insanların belli bir takım hareketleri yapması ve acil tahliyesi için ışıklı işaretler, sesli sinyaller ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır.

Gerekli durumlarda, tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirmek için el işaretleri ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır.

1.3.İşaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılması

1. Aynı derecede etkili ise, aşağıdaki işaretlerden herhangi biri kullanılabilir:

- Engel veya düşme tehlikesi olan yerlerde; işaret levhası veya güvenlik rengi

- Işıklı işaret, sesli sinyal veya sözlü haberleşme

- El işaretleri veya sözlü haberleşme

2. Aşağıda belirtilen işaretler birlikte  kullanılabilir.

- Işıklı işaret ve sesli sinyal.

- Işıklı işaret ve sözlü haberleşme.

- El işaretleri ve sözlü haberleşme.

2 İşaret Levhaları

2.1.    Temel nitelikler

2.1.1.  Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri  bölüm 3’te verilmiştir.

2.1.2.  Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

2.1.3.  Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

2.1.4.  İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

2.1.5.  İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

3.Kullanım Koşulları

3.1.  İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

3.2.  İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

4.Kullanılacak İşaret Levhaları

4.1.Yasaklayıcı işaretler

Temel nitelikler

-         Daire biçiminde,

-         Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır)

4.2.Uyarı işaretleri

Temel nitelikler

-         Üçgen şeklinde

-         Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az  % 50’sini kapsayacaktır)

4.3 Emredici işaretler

Temel nitelikler,

-	Daire biçiminde,

-	Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)

4.4 Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri

Temel nitelikler

-         Dikdörtgen veya kare biçiminde,

-         Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)

- TAAHHÜTNAME

İş Sağlığı Ve Güvenliği Talimatları okuyup anladıktan sonra teslim aldım.

Bu talimatı dikkatle okuyup içindeki tavsiye ve kurallara uymayı, iş güvenliği ile ilgili kişisel koruyucuları mutlaka kullanacağımı, her işe başlamamda işin risklerini araştıracağımı ve birlikte çalıştığım arkadaşlarımın da güvenliğini gözeteceğimi, iş riskleri ile ilgili her bilgiyi hiç vakit geçirmeden anında amirlerimle paylaşacağımı ve sonuçta güvenli çalışmayı taahhüt ediyorum.

Adı Soyadı   :

Görevi          :	………………………………………………………

TC. No         :	………………………………………………………

Tarih             :	………………………………………………………..

İmza	:……………….	…………………………………………